Manual de instalación en Windows

Monitor de Red V0.2 · MySQL + Wi-Fi

Angular + NestJS + MySQL + Sonda Windows + SNMPv3 de sólo lectura

Versión 0.2 · Septiembre de 2026

## 1. Objetivo

Instalar el sistema en una computadora Windows para pruebas iniciales. En laboratorio pueden convivir Angular, NestJS, MySQL y la sonda en la misma máquina. Después la sonda puede trasladarse al edificio remoto y el servidor mantenerse centralizado.

## 2. Principios de seguridad

No se realiza descubrimiento automático ni barrido de rangos IP.

Sólo se consulta infraestructura registrada expresamente.

No se capturan paquetes ni contenido de usuarios.

El módulo Wi-Fi no conoce contraseñas de las redes inalámbricas.

SNMP debe utilizarse en modo sólo lectura; se recomienda SNMPv3 authPriv.

Las credenciales SNMP permanecen en la sonda y no se guardan en MySQL.

No se modifica configuración de AP, switches ni controladores.

MySQL debe permanecer local durante laboratorio.

Para una sede remota, use VPN o HTTPS para el canal sonda-servidor; no abra puertos de administración hacia la LAN remota.

## 3. Versiones objetivo

Windows 10/11 de 64 bits.

Node.js 24.15 o posterior dentro de la rama compatible con Angular 22.

MySQL 8.4 LTS.

PowerShell 5.1 o superior.

Navegador moderno.

## 4. Requisitos recomendados

CPU 4 núcleos.

8 GB RAM mínimo; 16 GB recomendado.

10 GB libres para aplicación, dependencias, BD y logs.

IP estable cuando otras estaciones consulten el dashboard.

Para SNMP real, ruta IP desde la sonda a los AP/controlador y permiso UDP/161 únicamente donde sea necesario.

## 5. Estructura del proyecto

backend: API NestJS, autenticación, MySQL y motor de alertas.

frontend: Angular.

probe: sonda de conectividad y SNMPv3.

probe\config: perfiles SNMP locales.

database: creación inicial de la BD/usuario MySQL.

scripts: instalación, desarrollo, compilación e inicio automático.

docs: manuales.

## 6. Instalar Node.js

Instale Node.js 24.15+ y verifique en una nueva ventana de PowerShell:

node -v
npm -v

## 7. Instalar MySQL

Instale MySQL Server 8.4 LTS. Configure una contraseña robusta para root y mantenga el servidor escuchando localmente durante el laboratorio. MySQL Workbench es opcional.

## 8. Copiar el proyecto

Descomprima, por ejemplo, en:

C:\MonitorRed

Evite OneDrive/Dropbox u otras carpetas sincronizadas durante las primeras pruebas.

## 9. Preparar la base de datos

Edite database\init.sql y cambie la contraseña de ejemplo de monitor_user. Después ejecute:

mysql -u root -p < C:\MonitorRed\database\init.sql

El backend crea automáticamente las tablas de V0.2 al iniciar. Si actualiza desde V0.1, se conservan sites, devices, resultados e incidentes; se agregan las tablas Wi-Fi nuevas sin borrar los registros existentes.

## 10. Política de PowerShell

Si es necesario:

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned

No use Unrestricted como solución permanente.

## 11. Preparar dependencias

Desde la raíz:

.\scripts\01-preparar.ps1

El script:

instala dependencias de backend, frontend y sonda;

crea backend\.env y probe\.env si no existen;

crea probe\config\snmp-profiles.json a partir del ejemplo si no existe.

## 12. Configurar backend

Revise backend\.env:

PORT=3000
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_USER=monitor_user
DB_PASSWORD=<clave MySQL>
DB_NAME=monitor_red
JWT_SECRET=<cadena aleatoria larga>
ADMIN_USER=admin
ADMIN_PASSWORD=<clave robusta>
PROBE_TOKEN=<token aleatorio largo>
CORS_ORIGIN=http://localhost:4200,http://localhost:3000

No reutilice la misma clave para JWT, administrador y sonda.

## 13. Configurar la sonda

Revise probe\.env:

API_URL=http://localhost:3000/api
PROBE_TOKEN=<mismo valor del backend>
PROBE_NAME=Sonda-Edificio-Pruebas
CONFIG_REFRESH_SEC=60
HEARTBEAT_SEC=30
SNMP_PROFILES_FILE=./config/snmp-profiles.json

## 14. Proteger el archivo SNMP

probe\config\snmp-profiles.json puede contener secretos SNMPv3. Restrinja sus permisos NTFS a la cuenta que ejecutará la sonda y administradores autorizados. No lo suba a Git ni lo comparta por correo/chat.

## 15. Arranque de laboratorio

Ejecute:

.\scripts\02-iniciar-pruebas.ps1

Abra:

http://localhost:4200

## 16. Alta inicial de red cableada

Agregue gradualmente:

1. Gateway.

2. Switch principal.

3. Switches de acceso.

4. Destino WAN autorizado.

5. DNS/servicios.

6. AP.

Asigne correctamente el campo Equipo padre para que el diagnóstico conozca la dependencia lógica.

## 17. Probar el módulo Wi-Fi sin tocar la red

Registre un dispositivo tipo ap / Wi-Fi y active Wi-Fi avanzado. En Perfil local coloque:

SIMULADOR-WIFI

El perfil genera métricas sintéticas dentro de la sonda. No envía SNMP ni otra consulta adicional al AP. Abra la pestaña Wi-Fi y verifique que aparecen AP, dos radios y un SSID de laboratorio.

## 18. Activar Wi-Fi en AP existentes de V0.1

En Administración use Activar/ajustar Wi-Fi en un AP existente. Seleccione el AP, habilite monitoreo avanzado, asigne el perfil y guarde. No es necesario borrar ni volver a crear el dispositivo.

## 19. Configurar SNMPv3 real

Antes de editar la sonda:

1. Cree en el AP/controlador un usuario exclusivo de monitoreo y sólo lectura.

2. Preferentemente use authPriv con SHA y AES si el fabricante lo soporta.

3. Limite por ACL la consulta a la IP de la sonda cuando sea posible.

4. Obtenga la MIB/OIDs exactos de la marca y modelo.

5. Valide primero en un AP de laboratorio.

Edite probe\config\snmp-profiles.json. Consulte docs\PERFILES_SNMP_WIFI.md.

## 20. Métricas Wi-Fi soportadas

Según lo que exponga el fabricante, la V0.2 puede almacenar:

AP: clientes, uptime, PoE, velocidad de uplink, CPU y memoria.

Radio: estado, banda, canal, ancho, clientes, utilización, ruido y potencia TX.

SSID: estado, banda y clientes.

La ausencia de un OID no impide seguir monitoreando disponibilidad por PING/TCP.

## 21. Intervalo SNMP

El valor inicial es 120 s y el mínimo de la V0.2 es 30 s. Para pruebas normales se recomienda 60-180 s. No reduzca el intervalo sólo para obtener gráficas más densas; primero mida la carga del controlador/AP.

## 22. Umbrales Wi-Fi iniciales

El formulario permite configurar por AP:

máximo de clientes: 40;

utilización warning: 70%;

utilización crítica: 85%;

ruido warning: -75 dBm.

Son valores iniciales, no universales. Deben ajustarse a la línea base, densidad y diseño de RF del sitio.

## 23. Prueba de alarma de conectividad

Puede usar temporalmente 192.0.2.1 para verificar un incidente sin apagar infraestructura productiva. Elimine el registro al terminar.

## 24. Prueba de alertas Wi-Fi

Use SIMULADOR-WIFI para comprobar el tablero sin tocar la red. Para probar umbrales, disminuya temporalmente el máximo de clientes o el límite de utilización en un AP de laboratorio; restaure los valores después de verificar.

## 25. Compilar para operación fija

Ejecute:

.\scripts\03-compilar.ps1
.\scripts\04-iniciar-produccion.ps1

La interfaz queda servida desde NestJS en:

http://localhost:3000

## 26. Inicio automático

En PowerShell como administrador:

.\scripts\05-registrar-inicio-automatico.ps1

Se crean tareas para backend y sonda. Los logs quedan en logs\.

## 27. Firewall

No publique TCP/3306.

Si otras PC acceden al dashboard, limite TCP/3000 a la red administrativa durante pruebas.

Para SNMP, permita UDP/161 únicamente desde la sonda hacia los equipos necesarios.

No publique UDP/161 a Internet.

## 28. Separar servidor y sonda

En el edificio remoto sólo necesita la sonda. Configure API_URL hacia el servidor central por VPN o HTTPS. La conexión de aplicación se inicia desde la sonda. Las consultas SNMP se mantienen locales dentro del edificio.

## 29. Migración a máquina fija

1. Respaldar MySQL.

2. Instalar Node/MySQL compatibles en el destino.

3. Copiar proyecto y archivos .env protegidos.

4. Copiar el perfil SNMP sólo si la nueva máquina será la sonda.

5. Ejecutar preparación/compilación.

6. Restaurar MySQL.

7. Validar heartbeat, conectividad y módulo Wi-Fi.

8. Registrar inicio automático al final.

## 30. Respaldo

mysqldump -u root -p monitor_red > monitor_red_YYYYMMDD.sql

Respalde por separado los archivos secretos con controles adecuados. No incluya snmp-profiles.json en respaldos abiertos o repositorios públicos.

## 31. Solución rápida de problemas Wi-Fi

Perfil no encontrado: revise el nombre exacto en MySQL/interfaz y en snmp-profiles.json.

SNMPv3 timeout: confirme IP, UDP/161, ACL, usuario, nivel de seguridad y claves.

AP responde PING pero no hay métricas: la conectividad básica funciona; revise perfil/OIDs SNMP.

Sólo aparece uptime: el perfil sólo tiene el OID estándar de uptime; agregue OIDs del fabricante.

Radios/SSID vacíos: el perfil no define OIDs para ellos o el equipo no los expone de esa forma.

Valores absurdos: revise unidades del fabricante y use scale/offset en el perfil.

## 32. Criterio de aceptación

La instalación es satisfactoria cuando:

/api/health devuelve ok y versión 0.2.0;

se inicia sesión;

la sonda aparece en línea;

un dispositivo válido se monitorea;

una falla controlada genera/resuelve incidente;

un AP con SIMULADOR-WIFI aparece en la pestaña Wi-Fi;

el backend conserva las métricas en MySQL;

no se han abierto puertos innecesarios ni usado credenciales administrativas para SNMP.