Manual de puesta en marcha y operación

Monitor de Red V0.2 · Red cableada + Wi-Fi

Angular + NestJS + MySQL + Sonda Windows + SNMPv3 de sólo lectura

Versión 0.2 · Septiembre de 2026

## 1. Propósito

Definir cómo operar el monitor, interpretar alarmas y utilizar la sonda de forma segura, incluyendo la nueva telemetría Wi-Fi.

## 2. Alcance

La V0.2 vigila equipos registrados mediante PING, TCP, DNS o HTTP/S y, en AP habilitados, consulta métricas Wi-Fi por perfiles SNMPv3 locales. No descubre redes, no captura tráfico, no modifica configuración y no almacena contraseñas Wi-Fi.

## 3. Flujo de supervisión

La sonda realiza dos ciclos independientes:

conectividad: según interval_sec del dispositivo;

Wi-Fi: según poll_interval_sec del AP.

Los resultados viajan al backend, se almacenan en MySQL y alimentan incidentes/alertas.

## 4. Puesta en marcha inicial

1. Confirmar MySQL.

2. Iniciar backend.

3. Confirmar /api/health.

4. Iniciar sonda.

5. Confirmar heartbeat.

6. Dar de alta gateway/switches.

7. Modelar dependencias padre-hijo.

8. Dar de alta AP.

9. Probar Wi-Fi con SIMULADOR-WIFI.

10. Habilitar SNMP real sólo después de validar el perfil del fabricante.

## 5. Topología recomendada

WAN -> firewall/gateway -> core -> switch de acceso -> AP.

Si el switch padre está caído y el AP también, atienda primero el switch. No interprete una cascada de equipos inaccesibles como fallas simultáneas independientes.

## 6. Estados de conectividad

unknown: sin medición.

ok: prueba satisfactoria.

warning: respuesta degradada.

down: timeout/no respuesta o umbral crítico.

## 7. Módulo Wi-Fi

La pestaña Wi-Fi presenta:

AP monitorizados y su estado de red;

estado del recolector SNMP;

clientes reportados;

uplink, PoE, CPU/RAM cuando existan OIDs;

radios: banda, canal, ancho, clientes, utilización, ruido y potencia;

SSID y clientes;

alertas inalámbricas abiertas.

## 8. Diferencia entre AP caído y SNMP fallando

Un AP puede responder PING pero fallar la consulta SNMP. En ese caso:

conectividad del AP: ok;

recolector Wi-Fi: warning;

diagnóstico: revisar perfil, ACL, usuario y OIDs.

No concluya que el AP está fuera de servicio si únicamente falla SNMP.

## 9. Alertas Wi-Fi automáticas

La V0.2 puede abrir alertas por:

recolector SNMP sin datos;

clientes por encima del umbral;

radio down/disabled;

utilización por encima de warning/crítico;

ruido peor que el umbral configurado;

SSID reportado como down/disabled.

Las alertas se resuelven cuando la métrica vuelve a condición normal.

## 10. Umbrales

Valores iniciales del proyecto:

máximo de clientes: 40;

utilización warning: 70%;

utilización crítica: 85%;

ruido warning: -75 dBm.

No son criterios universales de diseño RF. Ajuste tras obtener una línea base y conocer capacidad/modelo.

## 11. Interpretar utilización alta

Una utilización alta puede deberse a tráfico legítimo, interferencia, co-canal, ancho excesivo de canal, demasiados clientes o cobertura/diseño. El sistema sólo alerta y orienta; no cambia canal ni potencia automáticamente.

## 12. Interpretar ruido

Un valor de ruido menos negativo suele representar mayor ruido. Si el sistema alerta, confirme con herramientas del fabricante o análisis de espectro. No cambie parámetros de RF basándose en una sola lectura.

## 13. Clientes altos

Una alta concentración de clientes no necesariamente implica falla. Revise:

distribución entre AP;

capacidad del modelo;

roaming;

RSSI/SNR de clientes;

densidad y cobertura;

tipo de uso.

## 14. Canal y ancho

El dashboard permite visualizar los valores reportados por el AP. Use esta información para identificar anomalías o confirmar configuración, no como mecanismo de configuración remota.

## 15. PoE y uplink

Cuando el fabricante expone OIDs compatibles, puede visualizar potencia PoE y velocidad de uplink. Si un AP cae y el switch sigue en línea, revise primero puerto PoE, cableado y negociación.

## 16. Recolector SNMP

collector_status=warning significa que no se obtuvo telemetría avanzada. Causas comunes:

perfil inexistente;

credenciales incorrectas;

ACL SNMP;

UDP/161 bloqueado;

OID no soportado;

agente SNMP deshabilitado.

## 17. Credenciales

Las credenciales SNMP no deben registrarse en el dashboard ni MySQL. Se mantienen exclusivamente en la sonda dentro de probe\config\snmp-profiles.json.

## 18. Perfil de simulación

SIMULADOR-WIFI es exclusivamente de laboratorio. Genera métricas sintéticas para validar la interfaz y flujo de almacenamiento sin tocar la red. Sustitúyalo por un perfil real antes de considerar que un AP está siendo telemetrizado.

## 19. Frecuencia de consulta

Comience con 120 s. Para equipos/controladores con muchos AP, evite crear perfiles que realicen cientos de GET por ciclo. La V0.2 usa GET de OIDs definidos; no realiza WALK indiscriminado.

## 20. Alta de un AP

Documente:

nombre lógico;

IP/host;

sede;

switch padre;

prueba de conectividad;

perfil SNMP;

intervalo Wi-Fi;

límites de clientes/utilización/ruido.

## 21. Actualizar un AP de V0.1

Seleccione el AP en Activar/ajustar Wi-Fi en un AP existente. Guarde el perfil y umbrales. No es necesario volver a crear el objeto.

## 22. Procedimiento ante AP sin comunicación

1. Verificar heartbeat de la sonda.

2. Revisar si el switch padre está down.

3. Si el padre está bien, revisar PoE/puerto/cableado.

4. Confirmar estado en controlador si existe.

5. Corroborar si hubo reinicio/mantenimiento.

6. Esperar recuperación en el monitor.

## 23. Procedimiento ante alerta de utilización

1. Confirmar que el AP sigue en línea.

2. Revisar banda, canal, clientes y duración del evento.

3. Comparar AP vecinos.

4. Confirmar en controlador/fabricante.

5. Sólo después decidir si requiere ajuste de RF.

## 24. Procedimiento ante fallo SNMP

1. No reiniciar el AP.

2. Probar conectividad IP.

3. Confirmar perfil asociado.

4. Validar usuario SNMPv3 y ACL.

5. Confirmar OID con herramienta de laboratorio/documentación.

6. Revisar logs\probe.log.

## 25. Alarmas del navegador

Pueden notificar aumento de equipos críticos, pérdida de heartbeat o aumento de alertas Wi-Fi mientras el navegador esté abierto y tenga permiso. Para 24x7 se requiere posteriormente un canal externo institucional.

## 26. Logs

logs\backend.log

logs\probe.log

Ante problemas Wi-Fi, revise primero el log de sonda y busque SNMPv3, Perfil o el nombre del AP.

## 27. Tablas MySQL relevantes

Además de las tablas V0.1:

wifi_ap_config: perfil y umbrales, sin secretos.

wifi_ap_metrics: métricas generales del AP.

wifi_radio_metrics: métricas por radio.

wifi_ssid_metrics: estado/clientes por SSID.

wifi_alerts: alertas abiertas/resueltas.

## 28. Retención

V0.2 no purga automáticamente el histórico. Antes de dejarlo meses/años defina retención (por ejemplo 90/180/365 días) según auditoría, capacidad y necesidades operativas.

## 29. Seguridad diaria

comprobar que el perfil real no usa cuentas administrativas;

mantener snmp-profiles.json restringido;

no abrir UDP/161 fuera de la red necesaria;

no compartir tokens/claves;

mantener MySQL no expuesto;

usar VPN/HTTPS entre sonda y servidor central.

## 30. Indicadores de salud diaria

sonda en línea;

gateway/WAN/DNS correctos;

switches principales correctos;

AP sin caídas inesperadas;

recolectores SNMP en ok;

sin radios/SSID inesperadamente deshabilitados;

utilización/ruido dentro de línea base;

alertas abiertas justificadas o atendidas.

## 31. Limitaciones de V0.2

Los OIDs avanzados son específicos de fabricante/modelo.

No existe descubrimiento automático de AP.

No se capturan tramas 802.11 ni tráfico de usuarios.

No hace análisis de espectro.

No cambia canal/potencia.

No administra controladores.

No calcula todavía SLA mensual ni mapas RF.

## 32. Próxima ampliación recomendada

perfiles específicos para los AP reales del edificio;

integración con API de controlador cuando sea más completa/segura que SNMP;

ventanas de mantenimiento;

supresión visual de alarmas hijas;

correo/Teams/webhook;

gráficas históricas por radio/AP;

SLA/reportes PDF;

RBAC y auditoría de cambios.